Nr sprawy: Or.I.342-2/2006						Zał. nr A do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

1

SPECYFIKACJA NR 1

Monitor LCD (10 SZT):

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Monitor | - typ monitora: LCD - przekątna: 17” - rozdzielczość nominalna: 1280x1024 - wielkość plamki: 0,264 mm - kontrast: 700:1 - jasność: 300 cd/m2 - maks. częstotliwość odchylania poziomego: 81 kHz - maks. częstotliwość odchylania pionowego: 75 Hz - czas reakcji: 4 ms - kąt widzenia pion: 160 stopni - kąt widzenia poziom: 160 stopni - ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 - posiadane złącza: D-SUB, DVI - 3 lata gwarancji |

SPECYFIKACJA NR 2

Zestaw komputerowy (4 SZT):

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |  |
| --- | --- | --- |
| Komputer | - płyta główna - Ilość obsługiwanych procesorów: 1 - Typy obsługiwanych pamięci: DDR PC-266, DDR PC-266 ECC, DDR PC-333, DDR PC-333 ECC, DDR PC-400, DDR PC-400 ECC - Ilość gniazd pamięci: 4 - Dwukanałowa obsługa pamięci - Maks. pojemność pamięci: 4096 MB - złącza PCI-E (liczba złączy): PCI-E x 1 (2), PCI-E x 4 (1), PCI-E x 16 (1) - Ilość złączy PCI: 3 - Standard kontrolera ATA (liczba kanałów): SATA II (4), ATA / 133 (2) - Obsługa Raid: Tak - Zintegrowana karta sieciowa 1 Gbit - Zintegrowana karta dźwiękowa - Nie posiada zintegrowanej karty graficznej - Kontrolery: USB 2 - Porty zewn: 4xUSB, 2xPS2, 1xRJ45, 1xLPT, 1xCOM, Audio, SPDIF Out - Standard płyty: ATX - procesor - Częstotliwość taktowania: 1600 MHz - Do procesora powinny być dołączone radiator oraz wentylator - pamięć - Standard: DDR PC-400 - Ilość: 2x256 MB - Dual Channel - obudowa - Typ obudowy: Midi Tower - Standard: ATX - Ilość kieszeni 5.25: 3 szt. - Ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt. - Ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt. - Zasilacz: 350 W PFC - Złącza na przednim panelu: Audio, 2 x USB - dysk twardy - Interfejs: SATA II - Pojemność: 250 GB - Prędkość obrotowa: 7200 obr./min. - Pamięć cache: 16 MB - Transfer zewnętrzny – odczyt: 300 MB/s - Transfer wewnętrzny: 748 Mbps - Średni czas dostępu: 8,9 ms - Niezawodność MTBF: 1 000 000 godzin - Gwarancja: 36 miesięcy - napęd optyczny - Typ: DVD-ROM - Odczyt DVD-ROM: 16x - Odczyt CD-ROM: 48x - Maks. transfer DVD-ROM: 21600 kb/s - Maks. transfer CD-ROM: 7200 kb/s - Obsługiwane formaty DVD: DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R - Obsługiwane formaty CD: Photo-CD, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Extra - Pojemność pamięci podręcznej: 256 kb - Interfejs: IDE - MTBF: 100 tyś. godzin - Gwarancja: 24 miesiące - karta graficzna - Typ złącza: PCI-Express x 16 - Rodzaj wyjść: D-SUB oraz DVI - Wielkość pamięci: 64 MB - Typ zastosowanej pamięci: DDR - napęd FDD 1,44 MB |  |
| Monitor | - typ monitora: LCD - przekątna: 17” - rozdzielczość nominalna: 1280x1024 - wielkość plamki: 0,264 mm - kontrast: 700:1 - jasność: 300 cd/m2 - maks. częstotliwość odchylania poziomego: 81 kHz - maks. częstotliwość odchylania pionowego: 75 Hz - czas reakcji: 4 ms - kąt widzenia pion: 160 stopni - kąt widzenia poziom: 160 stopni - ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 - posiadane złącza: D-SUB, DVI - 3 lata gwarancji |  |
| Oprogramowanie | Windows XP Prof. PL OEM |  |
| Inne | Listwa antyprzepięciowa - 5 gniazd wyjściowych - tłumik warystorowy - 1 bezpiecznik - ochrona przeciwprzepięciowa - długość kabla: 5 metrów Podkładka pod mysz Klawiatura - Typ klawiatury: tradycyjna - Komunikacja z klawiaturą: przewodowa - Posiada podpórkę na nadgarstki - Interfejs: USB Mysz - Typ myszy: optyczna - Posiada rolkę przewijania - Komunikacja z myszą: przewodowa - Posiada ergonomiczny kształt - Rozdzielczość pracy: 800 dpi - Interfejs: USB, PS/2 Okres gwarancji na komputer: 3 lata |  |

SPECYFIKACJA NR 3

Zestaw komputerowy (1 SZT):

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Komputer | Parametry, monitor, oprogramowanie oraz pozostałe dane takie, jak komputera ze specyfikacji nr 2, zmianie ulega tylko następujący parametr: - pamięć - Standard: DDR PC-400 - Ilość: 2x512 MB - Dual channel |

SPECYFIKACJA NR 4

Skaner (1 SZT):

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Skaner | - Typ skanera: stolikowy - Element światłoczuły: CCD - Rozdzielczość optyczna w pionie: 2400 dpi - Rozdzielczość optyczna w poziomie: 2400 dpi - Wewnętrzna głębia koloru: 48 bit - Głębia szarości: 256 bit - Interfejs: USB 2.0 - Zainstalowane opcje: automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy, skalowanie: 10-2000 co 1%, skanowanie slajdów i negatywów 35 mm, automatyczne przetwarzanie dwustronnych dokumentów, skanowanie za pomocą automatycznego podajnika z prędkością do 8 str/min - Dołączone oprogramowanie (program graficzny, program OCR) |

SPECYFIKACJA NR 5

Drukarka igłowa (2 SZT):

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Drukarka | - liczba igieł - 9 - max prędkość druku w trybie DRAFT 435 zn/s - max prędkość druku w trybie NLQ 73 zn/s - max rozdzielczość 240x216 dpi - dostępne wysokości czcionek: 10, 12, 15, 17, 20 - liczba drukowanych kopii 5 (oryginał + 4 kopie) - wbudowany interfejs Centronics & USB - żywotność głowicy 200 mln znaków - emulacja IBM ProPrinter, Epson FX - polskie znaki: Win Latin, Mazovia, Latin 2, ISO Latin - MTBF 10 tys. godzin - poziom hałasu poniżej 58 dBA |

SPECYFIKACJA NR 6

Stacja dyskietek (2 SZT):

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Stacja dyskietek | - Stacja dyskietek 3,5” 1,44 MB |

SPECYFIKACJA NR 7

Listwa antyprzepięciowa (15 SZT):

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Listwa antyprzepięciowa | - 5 gniazd wyjściowych - tłumik warystorowy - 1 bezpiecznik - ochrona przeciwprzepięciowa - długość kabla: 5 metrów |

SPECYFIKACJA NR 8

Myszka (50 szt.)

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Mysz | - Typ myszy: optyczna - Komunikacja z myszą: przewodowa - Rozdzielczość pracy: 800 dpi - Posiada ergonomiczny kształt - Posiada rolkę przewijania - Interfejs: USB, PS/2 |

SPECYFIKACJA NR 9

Klawiatura (10 szt.)

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Klawiatura USB | - Typ klawiatury: tradycyjna QWERTY - Komunikacja: przewodowa - Interfejs: USB - W zestawie podkładka pod nadgarstki |

SPECYFIKACJA NR 10

Klawiatura PS2 (10 szt.)

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Klawiatura PS2 | - Typ klawiatury: tradycyjna QWERTY - Komunikacja: przewodowa - Interfejs: PS2 - W zestawie podkładka pod nadgarstki |

SPECYFIKACJA NR 11

Podkładka pod mysz (50 szt.)

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Podkładka pod mysz | - Wymiary: 220x180 - Materiał: mikroguma |

SPECYFIKACJA NR 12

Kaseta do streamera (10 szt.)

| Nazwa | Opis (minimalne parametry techniczne) |
| --- | --- |
| Kaseta do streamera | - Typ nośnika: DDS-4 - Pojemność natywna: 20 GB - Pojemność z kompresją: 40 GB |

SPECYFIKACJA NR 13

Oprogramowanie antywirusowe NOD32 (licencja na 80 stanowisk)

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| Oprogramowanie antywirusowe NOD32 | licencja na 80 stanowisk (50 - przedłużenie, 30 – nowe) |

SPECYFIKACJA NR 14

| Upgrade oprogramowania Progress z wersji 7,3C do wersji 7,3E15 (licencja na 30 stanowisk) Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| Upgrade oprogramowania Progress 7,3C do 7,3E15 | Upgrade oprogramowania Progress Workgroup DB Server for Novell NLM z wersji 7,3C do wersji 7,3E15 (licencja na 30 stanowisk) |

SPECYFIKACJA NR 15

| Upgrade oprogramowania Progress z wersji 7,3C do wersji 7,3E15 (licencja na 11 stanowisk) Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| Upgrade oprogramowania Progress 7,3C do 7,3E15 | Upgrade oprogramowania Progress Workgroup DB Server for Novell NLM z wersji 7,3C do wersji 7,3E15 (licencja na 11 stanowisk) |

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dostawa sprzętu i oprogramowania nastąpi jednorazowo.

- Sprzęt dostarczony do siedziby Zamawiającego będzie fabrycznie nowy.

- Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.

- Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, homologacje i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, świadectwa zgodności z CE oraz inne dokumenty wynikające z przepisów prawa pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu komputerowego.

- Świadczenie serwisu gwarancyjnego w zakresie i czasie określonym w karcie gwarancyjnej.

- Dostawa, instalacja, uruchomienie określonego sprzętu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Do każdego egzemplarza sprzętu będą dołączone następujące dokumentny:

- karta gwarancyjna z wyszczególnieniem każdego zawartego w zestawie komponentu z jego numerem seryjnym,

- lista punktów serwisowych, które mogą obsługiwać dany sprzęt,

- instrukcja obsługi sprzętu.

- Sprzęt będzie odbierany przez komisję dwustronną, w składzie dwóch przedstawicieli Wykonawcy i dwóch przedstawicieli Zamawiającego.

- Przekazanie sprzętu, jego instalacja i uruchomienie, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych, podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Pojęcie „instalacja i uruchomienie” rozumiana jest przez strony jako dostarczenie, montaż i zademonstrowanie poprawnego jego działania.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie lub telefonicznie o rzeczywistym terminie dostawy, instalacji i uruchomieniu sprzętu.

- Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany zostanie najpóźniej w dniu następnym po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

- W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta, opis sprzętu, licencje na oprogramowanie oraz instrukcje obsługi.

- Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi jednorazowo, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokółu zdawczo – odbiorczego.

- W cenie sprzętu zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane z dostawą, instalacją, uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem pracowników.

Gwarancja i serwis

1.	Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na dostarczony sprzęt, co do jego jakości.

2.	Termin gwarancji wynosi: 24 miesiące lub przez okres zapisany w szczegółowym opisie przedmiotu 	zamówienia, licząc od daty wydania i uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

3.	W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny.

4.	Usługi serwisowe, naprawy gwarancyjne i po gwarancyjne Wykonawca zobowiązuje się świadczyć

w siedzibie Zamawiającego.

5.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca 	zobowiązuje się na własny koszt do ich usunięcia w miejscu jego zainstalowania w terminie jednego 	dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub faxowego od Zamawiającego.

6.	W przypadku braku możliwości dokonania naprawy sprzętu w powyżej określonym terminie, 	Wykonawca zobowiązany jest na czas jego naprawy nieodpłatnie dostarczyć sprzęt zastępczy 	o porównywalnych parametrach.

Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1.	Monitory powinny spełniać normę TCO`03 dotyczącą dopuszczalnego promieniowania monitorów.

2.	Zestawy komputerowe oraz urządzenia peryferyjne objęte przedmiotem zamówienia winne posiadać 	certyfikat bezpieczeństwa „CE” lub deklarację producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC 	i 89/336/EEC.

3.	Podmioty chcące przystąpić do realizacji dostawy oprogramowania II (upgrade oprogramowania firmy Progress), muszą posiadać udokumentowaną zgodę firmy Progress na sprzedaż licencji oprogramowania firmy Progress do pracującego w Powiatowych Urzędach Pracy SI PULS.

4.	Specyfikacje nr 14 i 15 dotyczą osobnych licencji dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

………………………………..

Zamawiający